- 大类对应关系

x1——网络覆盖率（采样点）

x2——网络覆盖率（25m栅格）

y1——下行测试业务（采样点）

y2——下行测试业务（25m栅格）

z1——上行测试业务（采样点）

z2——上行测试业务（25m栅格）

举例：

x1_平均RSRP则表示测试区域中所有采样点收集的有关网络覆盖率类中的平均RSRP指标；

x2_平均RSRP则表示将测试区域划分为25m栅格，收集所有栅格中收集的有关网络覆盖率类中的平均RSRP指标；

- 三大网络数据集字段表

- 表1 公共字段表

| 字段名 | 业务含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备厂家 | —— |  |
| 地市 | —— |  |
| 一级场景 | 测试数据的方式，分为DT（驱车测试）及CQT（定点测试） |  |
| 二级场景 | 主干道路线路、健身绿道、重点场所 | 主干道路线路采取驱车路测的方式进行测试；健身绿道采取骑行或步行两种方式进行测试；重点场所采取定点测试的方式进行测试，每 个城市测试2个停车场、1个咖啡厅和1个补给站 |
| 运营商 | —— | 1代表移动，2代表电信，3代表联通 |
| 测试总里程 | —— | KM |
| 测试总时长 | —— | h |
| 平均车速 | —— | KM/h |

表2  Cat1数据集

| 字段名 | 业务含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| x1_平均RSRP | 平均 RSRP | 信号强度 |
| x1_平均SINR | 平均 SINR | 信号质量 |
| x1_覆盖率1 | 采样点覆盖率1：满足(RSRP >=-105dBm)&(SINR >=-3)的采样点数/总采样点数 |  |
| x1_覆盖率2 | 采样点覆盖率2：满足(RSRP >=-110dBm)&(SINR >=-3)的采样点数/总采样点数 |  |
| y1_应用层下行平均吞吐率 | 应用层 下行平均吞吐率(Mbps) |  |
| y1_应用层下行前10%峰值速率 | 应用层 下行前10%峰值速率 |  |
| y1_下行速率达标率 | 下行速率达标率（应用层下行速率>=2Mbps占比） |  |
| y1_FTP下载尝试次数 | FTP下载尝试次数 |  |
| y1_FTP下载成功次数 | FTP下载成功次数 |  |
| y1_FTP下载掉线次数 | FTP下载掉线次数 |  |
| y1_FTP下载掉线率 | FTP下载掉线率 |  |
| z1_应用层上行平均吞吐率 | 应用层 上行平均吞吐率(Mbps) |  |
| z1_应用层上行前10%峰值速率 | 应用层 上行前10%峰值速率 |  |
| z1_上行速率达标率 | 上行速率达标率（应用层上行速率>=0.5Mbps占比） |  |
| z1_FTP上传尝试次数 | FTP上传尝试次数 |  |
| z1_FTP上传成功次数 | FTP上传成功次数 |  |
| z1_FTP上传掉线次数 | FTP上传掉线次数 |  |
| z1_FTP上传掉线率 | FTP上传掉线率 |  |
| x2_平均RSRP | 平均 RSRP |  |
| x2_平均SINR | 平均 SINR |  |
| x2_覆盖率1 | 采样点覆盖率1：满足(RSRP >=-105dBm)&(SINR >=-3)的采样点数/总采样点数 |  |
| x2_覆盖率2 | 采样点覆盖率2：满足(RSRP >=-110dBm)&(SINR >=-3)的采样点数/总采样点数 |  |
| y1_应用层下行平均吞吐率 | 应用层 下行平均吞吐率(Mbps) |  |
| y1_应用层下行前10%峰值速率 | 应用层 下行前10%峰值速率 |  |
| y1_下行速率达标率 | 下行速率达标率（应用层下行速率>=2Mbps占比） |  |
| y1_FTP下载尝试次数 | FTP下载尝试次数 |  |
| y1_FTP下载成功次数 | FTP下载成功次数 |  |
| y1_FTP下载掉线次数 | FTP下载掉线次数 |  |
| y1_FTP下载掉线率 | FTP下载掉线率 |  |
| z1_应用层上行平均吞吐率 | 应用层 上行平均吞吐率(Mbps) |  |
| z1_应用层上行前10%峰值率 | 应用层 上行前10%峰值速率 |  |
| z1_应用层上行速率达标率 | 上行速率达标率（ 应用层上行速率>=0.5Mbps占比） |  |
| z1_FTP上传尝试次数 | FTP上传尝试次数 |  |
| z1_FTP上传成功次数 | FTP上传成功次数 |  |
| z1_FTP上传掉线次数 | FTP上传掉线次数 |  |
| z1_FTP上传掉线率 | FTP上传掉线率 |  |

表3  Redcap数据集

| 指标名称 | 业务含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| RedCap驻留时长 |  |  |
| RedCap时长驻留比 | 驻留时长/测试总时长 |  |
| x1_平均SS-RSRP | 平均 SS-RSRP | 针对同步信号 |
| x1_平均SS-SINR | 平均 SS-SINR | 针对同步信号 |
| x1_覆盖率1 | 5G采样点覆盖率1：满足(SS-RSRP >=-105dBm)&(SS-SINR >=-3)的采样点数/全部网络采样点数) |  |
| x1_覆盖率2 | 5G采样点覆盖率2：满足(SS-RSRP >=-110dBm)&(SS-SINR >=-3)的采样点数/全部网络采样点数) |  |
| x1_覆盖率3 | 5G采样点覆盖率1：满足(SS-RSRP >=-105dBm)&(SS-SINR >=-3)的采样点数/5G网络采样点数) |  |
| x1_覆盖率4 | 5G采样点覆盖率2：满足(SS-RSRP >=-110dBm)&(SS-SINR >=-3)的采样点数/5G网络采样点数) |  |
| y1_应用层下行平均吞吐率 | 应用层 下行平均吞吐率(Mbps) |  |
| y1_应用层下行前10%峰值速率 | 应用层 下行前10%峰值速率 |  |
| y1_下行速率达标率 | 下行速率达标率（应用层下行速率>=2Mbps占比） |  |
| y1_FTP下载尝试次数 | FTP下载尝试次数 |  |
| y1_FTP下载成功次数 | FTP下载成功次数 |  |
| y1_FTP下载掉线次数 | FTP下载掉线次数 |  |
| y1_FTP下载掉线率 | FTP下载掉线率 |  |
| z1_应用层上行平均吞吐率 | 应用层 上行平均吞吐率(Mbps) |  |
| z1_应用层上行前10%峰值速率 | 应用层 上行前10%峰值速率 |  |
| z1_上行速率达标率 | 上行速率达标率（应用层上行速率>=0.5Mbps占比） |  |
| z1_FTP上传尝试次数 | FTP上传尝试次数 |  |
| z1_FTP上传成功次数 | FTP上传成功次数 |  |
| z1_FTP上传掉线次数 | FTP上传掉线次数 |  |
| z1_FTP上传掉线率 | FTP上传掉线率 |  |
| X2_平均SS-RSRP | 平均 SS-RSRP |  |
| X2_平均SS-SINR | 平均 SS-SINR |  |
| x2_覆盖率1 | 5G采样点覆盖率1：满足(SS-RSRP >=-105dBm)&(SS-SINR >=-3)的采样点数/(NR的RSRP采样点数+LTE的RSRP采样点数) |  |
| x2_覆盖率2 | 5G采样点覆盖率2：满足(SS-RSRP >=-110dBm)&(SS-SINR >=-3)的采样点数/(NR的RSRP采样点数+LTE的RSRP采样点数) |  |
| x2_覆盖率3 | 5G采样点覆盖率1：满足(SS-RSRP >=-105dBm)&(SS-SINR >=-3)的采样点数/(NR的RSRP采样点数) |  |
| x2_覆盖率4 | 5G采样点覆盖率2：满足(SS-RSRP >=-110dBm)&(SS-SINR >=-3)的采样点数/(NR的RSRP采样点数) |  |
| y1_应用层下行平均吞吐率 | 应用层 下行平均吞吐率(Mbps) |  |
| y1_应用层下行前10%峰值速率 | 应用层 下行前10%峰值速率 |  |
| y1_下行速率达标率 | 下行速率达标率（应用层下行速率>=2Mbps占比） |  |
| y1_FTP下载尝试次数 | FTP下载尝试次数 |  |
| y1_FTP下载成功次数 | FTP下载成功次数 |  |
| y1_FTP下载掉线次数 | FTP下载掉线次数 |  |
| y1_FTP下载掉线率 | FTP下载掉线率 |  |
| z1_应用层上行平均吞吐率 | 应用层 上行平均吞吐率(Mbps) |  |
| z1_应用层上行前10%峰值率 | 应用层 上行前10%峰值速率 |  |
| z1_应用层上行速率达标率 | 上行速率达标率（ 应用层上行速率>=0.5Mbps占比） |  |
| z1_FTP上传尝试次数 | FTP上传尝试次数 |  |
| z1_FTP上传成功次数 | FTP上传成功次数 |  |
| z1_FTP上传掉线次数 | FTP上传掉线次数 |  |
| z1_FTP上传掉线率 | FTP上传掉线率 |  |

表4  NB-Iot数据集

| 指标名称 | 业务含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| x1_平均RSRP | 平均 RSRP |  |
| x1_平均SINR | 平均 SINR |  |
| x1_覆盖率1 | 采样点覆盖率1：满足(RSRP >=-105dBm)&(SINR >=-3)的采样点数/总采样点数 |  |
| x1_覆盖率2 | 采样点覆盖率2：满足(RSRP >=-110dBm)&(SINR >=-3)的采样点数/总采样点数 |  |
| X2_平均RSRP | 平均 RSRP |  |
| X2_平均SINR | 平均 SINR |  |
| x2_覆盖率1 | 采样点覆盖率1：满足(RSRP >=-105dBm)&(SINR >=-3)的采样点数/总采样点数 |  |
| x2_覆盖率2 | 采样点覆盖率2：满足(RSRP >=-110dBm)&(SINR >=-3)的采样点数/总采样点数 |  |